| Curtea Constituţională a RM Reconstrucţia intrării principale în sediul Curţii Constituţionale (pantă de acces pentru invalizi) | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

Lucrari  de  reparatie  a  scarii

Valoarea de deviz Lei

Intocmit in preţuri  curente 09.08.2016

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( scara existenta) |  |  |  | m3 | 3,9000 |
| 2 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 | 2,2000 |
| 3 |  | RpCB04A |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) ( scara noua si pandus ) |  |  |  | m3 | 6,1600 |
| 4 |  | RpCC01A |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime |  |  |  | m2 | 9,4800 |
| 5 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 AI ) |  |  |  | kg | 83,0300 |
| 6 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A III ) |  |  |  | kg | 119,6060 |
| 7 |  | CK10Apr |  | Confectionarea si instalarea copertinei |  |  |  | m2 | 4,5000 |
| 8 |  | R4A33A |  | Restaurarea si reconstituirea detaliilor arhitecturale de perete cu iesindul pina la 20 cm inclusiv, cu confectionarea pietrelor din placi taiate, detalii arhitecturale netede, drepte (centuri, profiluri trase, briuri): calcar (marmura grupa V) |  |  |  | m2 | 10,0000 |
| 9 |  | CG19A1 |  | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri (trepte ) |  |  |  | m2 | 16,3400 |
| 10 |  | CG19A1 |  | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri |  |  |  | m2 | 7,0000 |
| 11 |  | CG19A1 |  | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri (andus ) |  |  |  | m2 | 6,8000 |
| 12 |  | RpDB35A |  | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) |  |  |  | m2 | 180,0000 |
| 13 |  | DE13B |  | Pavaj vibropresat (culoarea sur) executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x6cm sau 10x10x6cm |  |  |  | m2 | 180,0000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | Lei |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  | 27,5 % |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Taxa de valoare adaugata |  |  |  | 20 % |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |